大连海洋大学水产与生命学院

实验室危险化学品安全管理细则

为了加强实验室危险化学品的安全管理，保证学院教学和科研的顺利进行，预防和减少危险化学品事故，保障广大师生的生命财产安全，保护环境，在贯彻执行《大连海洋大学教学实验室（中心）危险化学品安全管理办法》（大海大校发[2015]81号文件）的同时，结合我院具体情况，制定本管理细则。

第一条 本规定所指危险化学品是指实验室在教学、科研等过程中所使用的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患的爆炸品、剧毒药品(如氯化汞、碘化汞、氰化物等)及易制毒药品、压缩气体和液化气体、易燃液体和易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品、放射性同位素物品等。

第二条 使用危险化学品和处置废弃危险化学品的学生，其负责人为任课（指导）教师，必须保证符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本实验所使用危险化学品的安全负责。

第三条 购买危险化学品需认真填写“危险化学品订购单”（附表1），经任课（指导）教师签字后，送交水产养殖实验教学中心办公室，经学院主管领导签字后，统一提交至校保卫处集中购买。教师和学生严禁私自从没有危险化学品经销权的单位购买。

第四条 领用危险化学品需认真填写"危险化学品领用表"（附表2），并详细写明用途和用量，经学院主管领导与任课教师签字后，到药品库签订“大连海洋大学水产与生命学院剧毒、易制毒化学品安全使用责任书”（附件3）并备案，领用人（或使用人）至少2人同时到场方可领取。领用危险化学品，应遵循低量、限量领取的原则、严格控制使用量，用多少领多少。学生使用危险品必须经过教师详细指导，教授安全操作方法后方可使用，并采取必要的安全防护措施。药品使用后如有多余，应由实验室及时加封并指派两人共同退还给领用处，各实验室不可自行保管，领用记录应至少保存五年。

第五条  危险化学品设专门的存放室，并指定专人负责管理，存放区域应设置醒目的标志；危险化学品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离，受阳光照射易燃烧、易爆炸或易产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

第六条  使用危险化学品的实验室应按《大连海洋大学实验室危险化学品安全管理暂行办法》的相关规定对危险废弃物进行处理。过期、破损危险化学品、盛装危险化学品空容器及危险化学品的废料、废液、废渣等，要随时分级、分类收集，贴好标签，定点存放，专人妥善保管，不得随意丢弃和掩埋，并详细记录每次处理的时间、废弃物的种类和数量、处理公司及处理方式等。

第七条 使用危险化学品的实验室应当配备安全防护设施和急救包，根据化学危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防毒等设施。使用危险化学品进行实验时，指导教师要详细指导监督，采取必要的安全防范措施，并做好记录，不得擅自离开。

第八条 使用危险化学品的实验室，建立危险化学品出入库帐目，要经常性地对危险化学品进行账物核对，使用后如有多余，应由实验室及时加封并指派两人共同退还给领用处。严禁私自保存，严禁随意丢弃、倾倒，更不得转送其他部门和个人，严禁师生把危险化学品带出实验室。发现危险化学品丢失、被盗等情况，应及时上报学院及有关部门。

第九条 对违反上述规定，随意使用危险化学品及处理实验室废弃物而造成影响和不良后果的个人或单位，学院将给予责任人和所在单位批评教育；引起严重后果的，对责任人给予纪律处分；对于违反国家相关危险化学品使用办法及国家环保法和学校规定而造成环境严重污染或人员伤亡事故的，由肇事者负全部责任，直至移交公安司法机关处理。

第十条 本办法自发布之日起执行，具体解释权归学院办公室。

水产与生命学院